# MEMORIAL DESCRITIVO

- Objetivo:O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para a construção do centro de eventos municipal de Entre Rios. Antes do inicio das obras devem ser fixadas todas as placas de obra em lugar visível, e as mesmas deverão permanecer durante toda duração.

- Dados da obra:

Área total de 1057,29m²

- Fundações:

Serão constituídas de sapatas isoladas, que deverão ser assentadas em solo com resistência mínima de 1,5 kg/cm2, e vigas de baldrame com seção de conforme projeto estrutural, tudo em concreto armado com fck= 20Mpa.

- Estrutura:

Será composta de pilares de concreto armado, embutidos na alvenaria e vigas de amarração, executadas sobre todas as paredes externas e internas. Tudo em concreto armado com fck=20Mpa e seções transversais abaixo descritas:

Sapatas: 70x70 cm h=25cm

Pilares  = 20X25CM

Vigas baldrame:  20X25CM

Vigas Laje: 20X30CM

Vigas cinta: 20X20CM

- Paredes:

Todas as paredes externas, serão em alvenaria, executadas com tijolo cerâmico de 06 furos nas dimensões 9cmx14cmx24cm assentados de cutelo com argamassa no traço 1:2:8e terão espessura nominal de 15 cm.

Serão executadas vergas e contra-vergas de concreto com fck = 20Mpa, com no mínimo 10cm de altura e ultrapassando 20cm cada lado da abertura armadas com 4 ferros Ø 6,3mm, sobre todos os vãos de portas e janelas, onde a alvenaria tiver continuidade.

- Esquadrias:

Todas as janelas externas serão em alumínio tipo correr/folha para vidro com guarnição sem veneziana. Nas seguintes dimensões:

As portas externas serão de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1ª  alisar 1ª  e dobradiça com anel, fechadura de sobrepor para portas externas, ferro pintado com maçaneta, com fechadura comum.

As portas internas serão de madeira compensada, com fechadura comum, nas dimensões 80x210, Incluso aduela 2ª  alisar 2ª  e dobradiça, fechadura comum, ferro pintado com maçaneta.

A janela do banheiro será de aluminio 140x60 do tipo basculante em cantoneira 5/8” por 1/8” , linha popular.

Todas terão vidro liso com espessura mínima de 4mm.

A declividade mínima para fora nos peirtoris das janelas deverá ser de 1%

- Cobertura:

A cobertura será em aluzinco, apoiadas sobre estrutura de madeira de varas de eucalipto de boa qualidade, banhadas em produto anti mofo e anti cupim. As tesouras de madeira serão fixadas nas vigas de amarração através de ferros com diâmetro mínimo de 4.2mm, serão confeccionadas com táboas de 0,025x0,12m, distanciadas no máximo de 1,30m, que servirão de apoio para ripões de eucalipto com seção transversal de 0,05x0,05fixados no máximo a cada 90cm, os quais servirão como base para as telhas de aluzinco que serão fixadas com parafusos sextavados zincados brancos com vedação 5/16x110.

Acessórios para fixação contendo: pregos, parafusos e polcas.

- Pavimentação:

Após a perfeita compactação do terreno será executado, em toda a área da obra, contrapiso de concreto simples, com espessura mínima de 8cm sobre lastro de brita n 1, traço 1:3:3 (cimento,areia, brita). Como acabamento será executado piso cimentado liso (queimado) traço 1:4 (cimento e areia, espessura 2,0 cm, preparo manual, incluso juntas de dilatação plásticas a cada 2m). Para o acabamento dos pisos do banheiro será executado piso cerâmico, que será fixado com argamassa colante apropriada e posteriormente rejuntado.

- Revestimento:

As paredes do banheiro serão revestidas com azulejo, até 1,5m, e na cozinha a parede hidráulica será revestida com azulejo do piso até a altura de 1,50m, fixados com argamassa colante apropriada, com posterior rejuntamento, o restante da parede devera ser rebocado. O tamanho, cor e tonalidade dos azulejos serão determinados pela prefitura. As paredes internas dos demais ambientes receberão chapisco 5mm, preparo manual, traço 1:4 (cimento e areia). Externamente será aplicado chapisco 5mm.

11 - Pintura:

Em todos os ambientes, onde será aplicada pintura, deverão ser lixados e pintados, e deverão ser limpos de qualquer impureza. A pintura será da seguinte forma: alvenaria – selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica; esquadrias de madeira – duas demãos de verniz; esquadrias de ferro  - fundo anti-corrosivo e duas demãos de tinta esmalte sintético;

- - Instalação Hidráulica e Sanitária:

O abastecimento de água será através da rede de distribuição da Prefeitura  e será depositada em reservatório de fibra de vidro, com capacidade para 5000 litros, instalado em uma elevação feita em concreto. A  distribuição será executada com tubos e conexões de PVC rígido, soldável, linha hidráulica, nas dimensões especificadas em projeto. A instalação Sanitária será executada de acordo com projeto sanitário, especifico para a obra. A canalização será de PVC, linha hidráulica predial. O tratamento de efluentes será feito através de caixa de retenção de gordura, tanque séptico e sumidouro, nas dimensões previstas em projeto. Toda a tubulação de esgoto terá declividade mínima de 2,0% .

Serão colocados aparelhos sanitários: vaso sanitário com caixa de descarga acoplada – louça branca com assento sanitário plástico, lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular com torneira plástica ½” para lavatório, sifão, válvula e engate, o chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, será padrão econômico com potencia máxima de 3000W.

12.1 - Tanque Séptico

Contribuição diária

Número estimado de pessoas com lotação maxima: 2400 pessoas

Onde:

N1: 2400 pessoas        	C1: 25 litros/dia

VT: N1 x C1

VT: 2400 x 25

VT: 60000 litros/dia

Período de detenção (t):

V1: 60000 litros/dia = T: 0,50 (Tabela-2 NBR7229/1993)

Contribuição do lodo fresco (lf):

Restaurante e similares: Lf: 0,10

Daí, o volume útil será: k: 65 (01 ano)

V: 1000 + {N x [(C x T) + (K x Lf)]}

V: 1000 + {2400 x [(25 x 0,50) + (65 x 0,10)]}

V: 46600 litros ou 46,6m³

Adotar para a circulação de gases 0,30m³

Vt: 224,2 + 0,30 Vt: 46,9m³

então, o tanque séptico terá as seguintes dimensões mínimas:

Lado A: 4,70m;

Lado B: 4,00m;

Profundidade: 2,50m.

12.2 - Sumidouro

É o processo de tratamento/disposição final do esgoto, que consiste na percolação do mesmo no solo, onde ocorre a depuração devido aos processos físicos (retenção de sólidos) e bioquímicos (oxidação). Como utiliza o solo como meio filtrante, seu desempenho depende grandemente das características do solo, assim como do seu grau de saturação por água.

A absorção = área de absorção necessária para percolação do efluente.

Contribuição diária

Número estimado de pessoas: 2400 pessoas

Onde:

N1: 2400 pessoas        	C1: 25 litros/dia

T absorção = taxa de absorção (percolação) do solo 50.

A = (2400 x 25)

50

A = 1,2 m²

Então, o sumidouro terá as seguintes dimensões mínimas:

Lado A: 1,50m;

Lado B: 1,60m;

Profundidade: 2,40m.

Para efeito de cálculo da área de infiltração, deve ser considerada a superfície de fundo mais as áreas laterais do Sumidouro.

- - Instalação Elétrica:

Deverá ser obedecido o projeto elétrico especifico para a obra, e os requisitos mínimos fixados pela ABNT e pelas normas da Iguaçu Distribuidora de Energia. A iluminação será feita através de lâmpadas 40Watts econômica, e no banheiro com chuveiro padrão econômico. Os eletrodutos serão de PVC rígido, embutidos na alvenaria e nas paredes de madeira os pontos elétricos serão sobrepostos. Os condutores serão de cobre, com revestimento termoplástico para 1000V, e não será permitido o uso de fiação paralela. A entrada de energia será aérea, do tipo trifasica, partindo da rede de distribuição da Iguaçu Distribuidora de Energia Ltda.

- Impermeabilização:

Será feito impermeabilização das vigas de baldrame, na parte superior e nas laterais no mínimo com 10cm, com Emulsão Asfaltica aplicando uma demão. As paredes até 1,50m e o piso do boxe serão impermeabilizados com emulsão asfáltica  As paredes do banheiro serão revestidas com azulejo, até 1,5m, e na cozinha e lavanderia a parede hidráulica será revestida com azulejo do piso até a altura de 1,50m, fixados com argamassa colante apropriada.

- Caixa d`água RTI

Será construído um suporte em concreto armado, com 4 pilares de 25x25x515cm. Sobre a torre será executado uma laje pré moldada, e então sobre a laje uma caixa d`água com capacidade de 5000 lts.

- Limpeza Geral e Testes:

No final dos serviços deverá ser efetuada limpeza geral na obra, interna e externamente. As instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, bem como as esquadrias serão testadas e deverão estar em perfeito funcionamento.

Entre Rios - SC, 24 de outubro de 2019.

__________________________

Eng. Civil Everton Knoner

CREA SC: 055284-7